TETRA

Nextion / TJC Display

v3.3

Manual de Instalación Pantalla TJC3224T022 2.2" en Raspberry Pi

Jose Maria — EA8DLF

2026 — Distribución libre para radioaficionados

# Índice de Contenidos

1.  Introducción y Características	3

2.  Requisitos de Hardware	3

3.  Conexionado de la Pantalla	4

4.  Preparación del Sistema	5

5.  Instalación del Script	6

6.  Configuración del Script	7

7.  Servicio systemd (Arranque Automático)	8

8.  Pruebas y Verificación	9

9.  Solución de Problemas	10

# 1. Introducción y Características

Este proyecto añade una pantalla TFT de 2.2" con interfaz serie (UART) a una Raspberry Pi que ejecuta bluestation-bs (TetraPack), mostrando en tiempo real el estado de la red TETRA local: llamadas de voz, mensajes SDS, emergencias y terminales activos.

## Páginas de la pantalla

| Página | Estado | Contenido |
| --- | --- | --- |
| page0 | STANDBY | Reloj, fecha, IP, temperatura, terminales activos con RSSI y TG |
| page1 | VOZ | Llamada activa: indicativo, nombre, bandera, TG, historial de llamadas |
| page3 | EMERGENCIA | Alerta SOS: indicativo, ISSI, GPS, dirección, ciudad (25s) |
| page4 | SDS TEXTO | Mensaje de texto SDS recibido por terminales locales (15s) |

# 2. Requisitos de Hardware

## Pantallas compatibles

El HMI está diseñado para resolución 320x240 px. Compatible sin rediseño:

| Fabricante / Serie | Modelos | Tamaño |
| --- | --- | --- |
| TJC (China) | TJC3224T022, TJC3224T028 | 2.2" / 2.8" |
| Nextion Basic | NX3224T022, NX3224T024, NX3224T028 | 2.2" / 2.4" / 2.8" |
| Nextion Enhanced | NX3224K022, NX3224K024, NX3224K028 | 2.2" / 2.4" / 2.8" |

⚠️ Pantallas con resolución diferente (3.2", 4.3", 5"...) requieren rediseñar el HMI desde cero.

## Material necesario

| Componente | Modelo/Referencia | Notas |
| --- | --- | --- |
| Raspberry Pi | Pi 4B / 3B+ / Pi 5 | Cualquier modelo con GPIO de 40 pines |
| Pantalla TFT UART | TJC3224T022 2.2" | Compatible Nextion Enhanced — 320×240 px |
| Cables Dupont H-H | 4 cables | Para conexión GPIO |
| MicroSD (pantalla) | ≥ 4 GB | Para grabar el archivo .tft del HMI |
| Fuente de alimentación | 5V / 3A mínimo | La pantalla consume hasta 200mA adicionales |

⚠️ La pantalla TJC3224T022 opera a 3.3V lógicos. El GPIO de la Raspberry Pi también es de 3.3V, por lo que la conexión directa es segura sin convertidor de nivel.

# 3. Conexionado de la Pantalla

## Esquema de pines

La pantalla se conecta directamente al conector GPIO de 40 pines de la Raspberry Pi mediante 4 cables:

| Pantalla TJC | Raspberry Pi GPIO | Descripción |
| --- | --- | --- |
| VCC (5V) | Pin 2 — 5V | Alimentación 5V |
| GND | Pin 6 — GND | Masa común |
| TX (pantalla) | Pin 10 — GPIO15 (RX) | Datos pantalla → Raspberry |
| RX (pantalla) | Pin 8 — GPIO14 (TX) | Datos Raspberry → pantalla |

⚠️ No conectar el TX de la pantalla al TX de la Raspberry. TX pantalla → RX Raspberry (Pin 10) y RX pantalla → TX Raspberry (Pin 8).

## Habilitar UART en Raspberry Pi 3B+ / 4B

Editar /boot/config.txt (o /boot/firmware/config.txt en Pi 4/5):

sudo nano /boot/config.txt

Añadir o verificar las siguientes líneas:

enable_uart=1

dtoverlay=disable-bt

Deshabilitar la consola serie para liberar el puerto:

sudo raspi-config

Navegar a: Interface Options → Serial Port → No (consola) → Yes (hardware)

Reiniciar la Raspberry Pi:

sudo reboot

Verificar que el puerto está disponible:

ls -la /dev/serial0

✅ Debe aparecer como enlace a /dev/ttyAMA0. El puerto /dev/serial0 está listo.

## Raspberry Pi 5 — Configuración UART especial

En la Pi 5 el /dev/serial0 apunta al conector debug JST, NO al GPIO. Añadir a /boot/firmware/config.txt:

dtoverlay=uart0-pi5

dtoverlay=disable-bt

El puerto a usar en Pi 5 es /dev/ttyAMA0. El instalador lo detecta y configura automáticamente.

⚠️ En Pi 5 es obligatorio reiniciar después de modificar config.txt para activar el UART en los pines GPIO 14/15.

# 4. Preparación del Sistema

## Instalación de dependencias Python

Instalar las librerías necesarias:

pip install pyserial requests --break-system-packages

En algunos sistemas puede ser necesario usar pip3:

pip3 install pyserial requests

## Verificar acceso al puerto serie

El usuario que ejecute el script debe tener acceso al puerto serie. Añadirlo al grupo dialout:

sudo usermod -a -G dialout $USER

Verificar con una prueba rápida:

python3 -c "import serial; s=serial.Serial('/dev/serial0',9600); print('OK'); s.close()"

## Dependencias del sistema

El script utiliza journalctl para leer el texto de los SDS. Verificar que está disponible:

journalctl --version

ℹ️ journalctl está incluido en systemd, presente en Raspberry Pi OS por defecto. No se necesita instalación adicional.

# 5. Instalación del Script

## Descargar el script

Copiar el archivo tetra_nextion.py al directorio home del usuario:

# Desde otro equipo en la misma red:

scp tetra_nextion.py usuario@raspberry_ip:/home/usuario/

O directamente en la Raspberry:

wget -O /home/usuario/tetra_nextion.py [URL del script]

## Verificar sintaxis

Antes de ejecutar, verificar que el script no tiene errores de sintaxis:

python3 -c "import ast; ast.parse(open('tetra_nextion.py').read()); print('OK')"

✅ Si aparece OK, el script está listo. Si hay errores, revisar la versión del archivo.

# 6. Configuración del Script

Editar la sección ─── AJUSTES ─── al inicio del script:

nano /home/usuario/tetra_nextion.py

## Parámetros principales

| Parámetro | Valor ejemplo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| SERIAL_PORT | /dev/serial0 | Puerto UART de la pantalla |
| BAUD_RATE | 9600 | Velocidad serie (no cambiar) |
| MONITOR_URL | http://localhost:5000 | URL del monitor TetraPack. Vacío si no se usa. |
| CONFIG_TOML | "" (vacío) | Ruta al config.toml. Vacío = autodetección. |
| DEFAULT_TX | 431.000MHz | Frecuencia TX por defecto si no hay config.toml |
| DEFAULT_RX | 438.600MHz | Frecuencia RX por defecto |
| DEFAULT_MCC | 001 | MCC por defecto |
| DEFAULT_MNC | 001 | MNC por defecto |
| EMERGENCY_ISSI | 214112 | ISSI del servidor de emergencias de la red |
| STANDBY_TIMEOUT | 20 | Segundos inactivo hasta volver a standby |
| CALL_MIN_DISPLAY | 20 | Mínimo en pantalla tras soltar PTT |
| SDS_DISPLAY | 15 | Segundos mostrando un SDS de texto |
| EMERGENCY_DISPLAY | 25 | Segundos mostrando una emergencia |

## ISSIs de sistema (SYSTEM_ISSI)

Los ISSIs en SYSTEM_ISSI nunca generan eventos de voz ni SDS en pantalla. Por defecto:

SYSTEM_ISSI = {"9999", "200999", "5000"}

El ISSI 9998 (servicio de información/tiempo) NO está en SYSTEM_ISSI — sus respuestas SÍ se muestran en page4.

## ISSIs personalizados (CUSTOM_ISSI)

Añadir indicativos propios para que aparezcan con nombre personalizado:

CUSTOM_ISSI = {

"9999":   ("LORO",   "Eco TETRA",  "TETRA Net"),

"200999": ("SERVER", "Server",     "TETRA Net"),

"9998":   ("WX",     "Tiempo/Info","TETRA Net"),

# Añadir propios:

"2150212": ("EA8DLF", "Jose Maria", "Las Palmas"),

}

# 7. Servicio systemd (Arranque Automático)

Para que el script arranque automáticamente con la Raspberry Pi, crear un servicio systemd:

sudo nano /etc/systemd/system/tetra-nextion.service

Contenido del archivo (adaptar usuario y ruta):

[Unit]

Description=TETRA Nextion Display

After=network.target

# Si usas TetraPack Monitor, añadir dependencia:

# After=network.target tmo.service

[Service]

Type=simple

User=TU_USUARIO

WorkingDirectory=/home/TU_USUARIO

ExecStart=/usr/bin/python3 /home/TU_USUARIO/tetra_nextion.py

Restart=always

RestartSec=5

[Install]

WantedBy=multi-user.target

Activar e iniciar el servicio:

sudo systemctl daemon-reload

sudo systemctl enable tetra-nextion.service

sudo systemctl start tetra-nextion.service

Verificar el estado:

sudo systemctl status tetra-nextion.service

Ver logs en tiempo real:

journalctl -u tetra-nextion.service -f

⚠️ Sustituir TU_USUARIO por el nombre de usuario real de la Raspberry (pi, pi-star, ubuntu, etc.). La ruta del script también debe adaptarse.

# 8. Pruebas y Verificación

## Prueba de comunicación UART

Con el script detenido, probar el puerto serie directamente:

python3 -c "

import serial, time

s = serial.Serial('/dev/serial0', 9600, timeout=1)

time.sleep(0.3)

s.write(b't_hora.txt=\"PRUEBA\"\xff\xff\xff')

print('Enviado')

s.close()

"

✅ Si aparece PRUEBA en la pantalla en el campo de hora, la comunicación UART funciona correctamente.

## Prueba del script

Arrancar manualmente y observar los logs:

python3 /home/usuario/tetra_nextion.py

Salida esperada al arrancar correctamente:

[config] TX:431.000MHz RX:438.600MHz MCC:901 MNC:9999

[nextion] TETRA Nextion Display v3.3 - EA8DLF

[uart] /dev/serial0 9600bd OK

[radioid] Cargando...

[stream] Conectando...

[nextion] En marcha. v3.3

[stream] Conectado.

[radioid] 305000 entradas cargadas

[terminal] init: 2150212 = Online

## Verificar eventos

- VOZ: Realizar una llamada — debe aparecer en page1 con indicativo y bandera

- SDS: Enviar al buzón 9998 — la respuesta debe aparecer en page4

- Terminales: Los equipos encendidos deben aparecer en page0 con RSSI y TG

- Emergencia: Pulsar botón SOS — debe aparecer en page3 con GPS si está disponible

# 9. Solución de Problemas

| Síntoma | Solución |
| --- | --- |
| La pantalla no muestra nada | Verificar conexiones VCC/GND/TX/RX. Comprobar que UART está habilitado en raspi-config. Verificar que el .tft está correctamente grabado. |
| Error: /dev/serial0 not found | Ejecutar raspi-config → Interface Options → Serial. Verificar dtoverlay=disable-bt en /boot/config.txt. |
| Texto enviado pero no aparece | Verificar que el objname del campo en el script coincide exactamente con el HMI. Compilar y regrabar el .tft. |
| [stream] Error: Connection refused | El monitor TetraPack no está corriendo. Verificar con: systemctl status tmo.service (o el nombre del servicio que uses). |
| No aparecen terminales en standby | Los terminales se cargan desde journalctl al arrancar. Esperar 5 segundos. Si no aparecen, verificar que journalctl funciona. |
| SDS no aparece en page4 | Verificar que el ISSI destino está en terminals (terminal local). Los SDS de GPS/binarios se ignoran automáticamente. |
| Emergencia aparece en page4 en vez de page3 | Verificar que EMERGENCY_ISSI = "214112" en el script. Este ISSI está excluido del handler de SDS. |
| Radioid no descarga | Verificar conexión a internet. El caché dura 24h — si existe se usa aunque no haya internet. |
| Texto recortado en pantalla | Aumentar txt_maxl en el HMI o reducir el texto en el script. Con font3, caben ~35-38 caracteres en 310px. |

TETRA Nextion Display v3.3 — EA8DLF 2026

Distribución libre para radioaficionados y operadores TETRA