TETRA

Nextion / TJC Display

v4.0

Manual de Instalación

Compatible con TJC3224T028 (320×240) y TJC8048X543 (800×480)

Jose Maria — EA8DLF

2026 — Distribución libre para radioaficionados

# Índice de Contenidos

1.  Introducción y Características

2.  Novedades v4.0

3.  Requisitos de Hardware

4.  Conexionado de la Pantalla

5.  Preparación del Sistema

6.  Instalación del Script

7.  Configuración del Script

8.  Servicio systemd (Arranque Automático)

9.  Pruebas y Verificación

10. Solución de Problemas

# 1. Introducción y Características

Este proyecto añade una pantalla TFT con interfaz serie (UART) a una Raspberry Pi que ejecuta bluestation-bs (TetraPack), mostrando en tiempo real el estado de la red TETRA local: llamadas de voz, mensajes SDS, emergencias y terminales activos.

La versión 4.0 añade soporte completo para pantallas de 800×480 px (TJC8048X543) manteniendo compatibilidad total con las pantallas 320×240 px originales mediante un único script Python.

## Páginas de la pantalla

| Página | Estado | Contenido |
| --- | --- | --- |
| page0 | STANDBY | Reloj, fecha, IP, temperatura, terminales con badge Online/Offline, último tráfico de voz |
| page1 | VOZ | Indicativo, nombre, bandera del país, TG, historial de 4 llamadas, frecuencias TX/RX |
| page3 | EMERGENCIA | Alerta SOS con sirenas animadas, GPS, dirección geocodificada, ciudad (25s) |
| page4 | SDS TEXTO | Mensaje de texto SDS recibido en terminales locales en hasta 5 líneas (15s) |

# 2. Novedades v4.0

🖥️ Soporte 800×480 px — Compatible con TJC8048X543 (5") sin modificar el script. El mismo tetra_nextion.py funciona con ambas pantallas.

🚦 Badge Online/Offline — Los terminales en standby muestran su estado en un componente separado con color verde (Online) o rojo (Offline).

📋 Último tráfico en standby — page0 muestra las 2 últimas llamadas de voz recibidas: indicativo, TG y hora.

🏷️ Labels en campos — IP, temperatura y voltaje incluyen su etiqueta en el mismo campo: 'IP: x.x.x.x', 'Temp: 42°C', 'Voltaje: 5.0V'.

🚨 Sirenas animadas — page3 incluye barras de luces policiales azules que alternan mediante timer interno en el HMI.

📝 Historial mejorado — page1 muestra hasta 4 llamadas en el historial con formato 'Indicativo: XXXX - TG:Y - Hora: HH:MM'.

⚡ Compatibilidad universal — Un único script para ambas pantallas. Los comandos a componentes inexistentes se ignoran sin error.

# 3. Requisitos de Hardware

## Pantallas compatibles — 320×240 px (HMI original)

| Fabricante / Serie | Modelos | Tamaño |
| --- | --- | --- |
| TJC (China) | TJC3224T022, TJC3224T028 | 2.2" / 2.8" |
| Nextion Basic | NX3224T022, NX3224T024, NX3224T028 | 2.2" / 2.4" / 2.8" |
| Nextion Enhanced | NX3224K022, NX3224K024, NX3224K028 | 2.2" / 2.4" / 2.8" |

## Pantallas compatibles — 800×480 px (HMI grande v4.0)

| Fabricante / Serie | Modelos | Tamaño |
| --- | --- | --- |
| TJC Enhanced | TJC8048X543 | 5" |

ℹ️  Cada resolución requiere su propio archivo .tft. El script Python es el mismo para ambas pantallas.

## Material necesario

| Componente | Modelo/Referencia | Notas |
| --- | --- | --- |
| Raspberry Pi | Pi 4B / 3B+ / Pi 5 | Cualquier modelo con GPIO de 40 pines |
| Pantalla TFT UART | TJC3224T028 o TJC8048X543 | Compatible Nextion — 320×240 o 800×480 px |
| Cables Dupont H-H | 4 cables | Para conexión GPIO |
| MicroSD (pantalla) | ≥ 4 GB | Para grabar el archivo .tft del HMI |
| Fuente alimentación | 5V / 3A mínimo | La pantalla consume hasta 200mA adicionales |

# 4. Conexionado de la Pantalla

## Esquema de pines

La pantalla se conecta directamente al conector GPIO de 40 pines de la Raspberry Pi mediante 4 cables:

| Pantalla TJC | Raspberry Pi GPIO | Descripción |
| --- | --- | --- |
| VCC (5V) | Pin 2 — 5V | Alimentación 5V |
| GND | Pin 6 — GND | Masa común |
| TX (pantalla) | Pin 10 — GPIO15 (RX) | Datos pantalla → Raspberry |
| RX (pantalla) | Pin 8 — GPIO14 (TX) | Datos Raspberry → pantalla |

⚠️  No conectar el TX de la pantalla al TX de la Raspberry. TX pantalla → RX Raspberry (Pin 10) y RX pantalla → TX Raspberry (Pin 8).

## Habilitar UART en Raspberry Pi 3B+ / 4B

Editar /boot/config.txt (o /boot/firmware/config.txt en Pi 4/5):

sudo nano /boot/config.txt

Añadir o verificar:

enable_uart=1

dtoverlay=disable-bt

Deshabilitar la consola serie:

sudo raspi-config

Navegar a: Interface Options → Serial Port → No (consola) → Yes (hardware)

sudo reboot

## Raspberry Pi 5 — Configuración UART especial

En la Pi 5 el /dev/serial0 apunta al conector debug JST, NO al GPIO. Añadir a /boot/firmware/config.txt:

dtoverlay=uart0-pi5

dtoverlay=disable-bt

El puerto a usar en Pi 5 es /dev/ttyAMA0. El instalador lo detecta y configura automáticamente.

⚠️  En Pi 5 es obligatorio reiniciar después de modificar config.txt para activar el UART en los pines GPIO 14/15.

# 5. Preparación del Sistema

## Instalación de dependencias Python

pip install pyserial requests --break-system-packages

## Verificar acceso al puerto serie

sudo usermod -a -G dialout $USER

python3 -c "import serial; s=serial.Serial('/dev/serial0',9600); print('OK'); s.close()"

# 6. Instalación del Script

## Instalación automática (recomendada)

git clone https://github.com/ea8dlf/tetra-nextion

cd tetra-nextion

bash install.sh

El instalador realiza automáticamente:

- Detecta el modelo de Raspberry Pi (incluida Pi 5)

- Configura el UART en config.txt

- Detecta el puerto serie disponible

- Pregunta los datos de la red TETRA (TX/RX, MCC, MNC, ISSI emergencias)

- Instala el script y crea el servicio systemd

## Verificar sintaxis

python3 -c "import ast; ast.parse(open('tetra_nextion.py').read()); print('OK')"

✅  Si aparece OK, el script está listo. Si hay errores, revisar la versión del archivo.

# 7. Configuración del Script

Editar la sección ─── AJUSTES ─── al inicio del script:

nano ~/tetra_nextion.py

## Parámetros principales

| Parámetro | Valor ejemplo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| SERIAL_PORT | /dev/serial0 | Puerto UART (/dev/ttyAMA0 en Pi 5) |
| BAUD_RATE | 9600 | Velocidad serie (no cambiar) |
| MONITOR_URL | http://localhost:5000 | URL del monitor TetraPack. Vacío si no se usa. |
| DEFAULT_TX | 431.000MHz | Frecuencia TX por defecto |
| DEFAULT_RX | 438.600MHz | Frecuencia RX por defecto |
| DEFAULT_MCC | 001 | MCC de la red TETRA |
| DEFAULT_MNC | 001 | MNC de la red TETRA |
| EMERGENCY_ISSI | 214112 | ISSI del servidor de emergencias |
| CALL_MIN_DISPLAY | 20 | Segundos mínimo en pantalla tras PTT |
| SDS_DISPLAY | 15 | Segundos mostrando SDS texto |
| EMERGENCY_DISPLAY | 25 | Segundos mostrando emergencia |

## Componentes HMI nuevos en v4.0

El script actualiza automáticamente estos nuevos componentes (ignorados si no existen en el HMI):

| Componente | Página | Descripción |
| --- | --- | --- |
| t_st1 / t_st2 / t_st3 | page0 | Badge Online/Offline con color verde/rojo para cada terminal |
| t_hist1 / t_hist2 | page0 | Último tráfico de voz: Indicativo, TG y hora |
| p_luz_i / p_luz_d | page3 | Barras de luces policiales animadas (timer en HMI) |

# 8. Servicio systemd (Arranque Automático)

Para que el script arranque automáticamente con la Raspberry Pi:

sudo nano /etc/systemd/system/tetra-nextion.service

Contenido del archivo (adaptar usuario y ruta):

[Unit]

Description=TETRA Nextion Display v4.0 - EA8DLF

After=network-online.target

Wants=network-online.target

[Service]

Type=simple

User=TU_USUARIO

WorkingDirectory=/home/TU_USUARIO

ExecStart=/usr/bin/python3 /home/TU_USUARIO/tetra_nextion.py

Restart=always

RestartSec=5

[Install]

WantedBy=multi-user.target

Activar e iniciar el servicio:

sudo systemctl daemon-reload

sudo systemctl enable tetra-nextion.service

sudo systemctl start tetra-nextion.service

Comandos útiles:

sudo systemctl status tetra-nextion    # Estado

journalctl -u tetra-nextion -f         # Logs en tiempo real

sudo systemctl restart tetra-nextion   # Reiniciar

# 9. Pruebas y Verificación

## Prueba de comunicación UART

python3 -c "

import serial, time

s = serial.Serial('/dev/serial0', 9600, timeout=1)

time.sleep(0.3)

s.write(b't_hora.txt=\"PRUEBA\"\xff\xff\xff')

print('Enviado'); s.close()

"

✅  Si aparece PRUEBA en la pantalla, la comunicación UART funciona correctamente.

## Salida esperada al arrancar

[config] TX:431.000MHz RX:438.600MHz MCC:901 MNC:9999

[nextion] TETRA Nextion Display v4.0 - EA8DLF

[nextion] Compatible: TJC3224T028 (320×240) | TJC8048X543 (800×480)

[uart] /dev/serial0 9600bd OK

[radioid] Cargando...

[stream] Conectando...

[nextion] En marcha. v4.0

[stream] Conectado.

[radioid] 305000 entradas cargadas

[terminal] init: 2150212 = Online

## Verificar eventos

VOZ: Realizar una llamada — aparece en page1 con indicativo y bandera

SDS: Enviar al buzón 9998 — la respuesta aparece en page4

Terminales: Los equipos encendidos aparecen en page0 con badge verde Online

Historial: Tras 2 llamadas, page0 muestra t_hist1/t_hist2 con los datos

Emergencia: Pulsar botón SOS — aparece en page3 con SOS animado y sirenas

# 10. Solución de Problemas

| Síntoma | Solución |
| --- | --- |
| La pantalla no muestra nada | Verificar conexiones VCC/GND/TX/RX. Comprobar UART en raspi-config. Verificar que el .tft está correctamente grabado. |
| Error: /dev/serial0 not found | Ejecutar raspi-config → Interface Options → Serial. Verificar dtoverlay=disable-bt en config.txt. |
| Texto enviado pero no aparece | Verificar que el objname del campo en el HMI coincide exactamente con el script. Recompilar y regrabar el .tft. |
| [stream] Error: Connection refused | El monitor TetraPack no está corriendo. Verificar con: systemctl status tmo.service |
| No aparecen terminales en standby | Los terminales se cargan desde journalctl al arrancar. Esperar 5 segundos. |
| t_st1/t_st2/t_st3 no cambian | Verificar que los componentes existen en el HMI 800×480. En el HMI 320×240 son ignorados. |
| t_hist1/t_hist2 vacíos | Normal al arrancar. Se rellenan tras la primera llamada de voz. |
| SDS no aparece en page4 | Verificar que el ISSI destino está en terminals. Los SDS de GPS/binarios se ignoran. |
| Emergencia en page4 en vez de page3 | Verificar que EMERGENCY_ISSI = "214112" en el script. |
| Radioid no descarga | Verificar conexión a internet. El caché dura 24h. |

TETRA Nextion Display v4.0 — EA8DLF 2026

Distribución libre para radioaficionados y operadores TETRA

73 de EA8DLF — Gran Canaria, España